DM2

Suite au remplacement de la sirène d'extérieur Noxhom 9150 FL SB par une ATLS Altec Sirus, la tension de sortie d'alimentation est trop élevée. Afin de la diminuer, on remplace la diode schottky anti-retour en série dans la sortie D7 PMEG2020AEA par une diode de redressement avec une forte chute de tension directe S1GHE. Le boîtier S1GHE est un peu plus grand mais se monte correctement sur l'empreinte actuelle.

On remplace D7 :

NXP

PMEG2020AEA

Diode Schottky, Vrrm=20V, If=2A, Vf=450mV, CMS

Par :

Fairchild

S1GHE

Diode de redressement, Vrrm=400V, If=1A, Vf=960mV, CMS

Sur la génération actuelle :

Correction à la main en nomenclature.

Sur la prochaine génération :

Correction du schéma en CAO.