DM3

Pb de mesure des tensions d'alim par les pointes de test du BDT. On cherche à piquer des vias de dimaètre 0,77mm alors que pour respecter les tolérances d'un BDT de cette précision, sont préconisées des pads de test de diamètre 1,5mm minimum. Du coup on pique régulièrement légèrement à côté (qques dixièmes mais suffisant pour ne pas faire contact).

Vu qu'on à la place sur le bottom de la carte, on augmente la colerette des vias face bottom uniquement de telle sorte qu'on ai un diamètre de cuivre de 2,5mm.

Sur la génération actuelle :

Pour le reste de la série de 100 on rajoute un test manuel au voltmètre avant le passage au banc et on ignorera les LED de retour de mesure de tension du banc.

Sur la prochaine génération :

Correction du PCB en CAO.