DM4

Les vias face bottom ne sont pas épargnés. Risque de courts circuits au passage à la vague + risque d'avoir de l'étain sur les vias piqués par le BDT nuisible pour la bonne conduction du contact avec la pointe de test.

Sur la génération actuelle :

On ne peut pas modifier le vernis des CI déjà fabriqués.

On n'épargne pas les vias testés par le BDT car les pbs de mesure Cf DM3 oblige à faire un test sur table au voltmètre des tensions face top.

Sur la prochaine génération :

On modifie le vernis épargne face bottom pour tout masquer hormis les pattes de composants traversants et les 6 points testés par le BDT.